CÓDIGO DEL ATENUADOR CARGADO CON ZO:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# ============================

# 1) Transferencia teórica V2/V1

# ============================

R1 = 47.0

R2 = 47.0

R3 = 760.0

R4 = 3.3

RL = 50.0

num = RL * (R1*R2 + R1*R4 + R2*R4 + R3*R4)

den = (R1*R2*R3 + R1*R2*RL +

R1*R3*R4 + R1*R3*RL + R1*R4*RL +

R2*R3*R4 + R2*R4*RL +

R3*R4*RL)

H = num / den

mag_db_teo = 20 * np.log10(abs(H))

print("H = V2/V1 =", H)

print("Ganancia en dB (teórica) =", mag_db_teo)

# ===== RANGO DE FRECUENCIAS = MEDIDAS =====

f_min = 50.0      # Hz

f_max = 5000.0    # Hz

# Curva teórica SOLO en el rango de las mediciones

f = np.logspace(np.log10(f_min), np.log10(f_max), 1000)

mag_db_teo_vec = mag_db_teo * np.ones_like(f)

# ============================

# 2) Datos medidos

# ============================

f_med = np.array([50, 100, 250, 500, 750, 900, 1000, 2500, 3000, 5000], dtype=float)

mag_db_med = np.array([-23.3, -22.66, -23.63, -23.3, -23.99,

-23.19, -23.19, -23.27, -23.85, -23.52])

# ============================

# 3) Gráfico comparativo

# ============================

plt.figure()

plt.semilogx(f, mag_db_teo_vec, label='Simulación / Teórico', linewidth=2)

plt.semilogx(f_med, mag_db_med, 'o-', label='Medición laboratorio', markersize=6)

plt.xlabel('Frecuencia [Hz]')

plt.ylabel('Magnitud [dB]')

plt.title('Comparación V2/V1: simulación vs medición')

plt.grid(True, which='both', ls='--')

# >>> AQUÍ FIJAMOS EL RANGO DEL EJE X <<<

plt.xlim(f_min, f_max)

plt.ylim(mag_db_teo - 3, mag_db_teo + 3)

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

CÓDIGO DEL FILTRO CARGADO CON ZO:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# ======================================

# 1) SIMULACIÓN: H(s) = V2 / V1 (teórico)

# ======================================

R1 = 47.0

R2 = 47.0

RL = 51.0

L1 = 7.58e-6

L2 = 7.45e-6

C1 = 3.3e-9

C2 = 3.3e-9

# Coeficientes de H(s)

a3 = (C1*C2*L2*R1*R2*RL + C1*L1*L2*RL)

a2 = (C1*L2*R1*RL + C1*L2*R2*RL)

a1 = (C1*R1*R2*RL + L2*RL)

a0 = 0.0

b4 = (C1*C2*L1*L2*R1*R2 + C1*C2*L1*L2*R1*RL)

b3 = (C1*C2*L2*R1*R2*RL + C1*L1*L2*R1 + C1*L1*L2*R2 + C1*L1*L2*RL)

b2 = (C1*L1*R1*R2 + C1*L1*R1*RL + C1*L2*R1*RL + C1*L2*R2*RL

+ C2*L2*R1*R2 + C2*L2*R1*RL)

b1 = (C1*R1*R2*RL + L2*R1 + L2*R2 + L2*RL)

b0 = (R1*R2 + R1*RL)

# Barrido de frecuencia: 100 kHz a 5 MHz

f_teo = np.logspace(5, np.log10(5e6), 1000)   # 1e5 ... 5e6 Hz

w = 2 * np.pi * f_teo

s = 1j * w

num = a3*s**3 + a2*s**2 + a1*s + a0

den = b4*s**4 + b3*s**3 + b2*s**2 + b1*s + b0

H = num / den

att_db_teo = 20 * np.log10(np.abs(H))

# ======================================

# 2) MEDICIONES DE LABORATORIO

# ======================================

f_khz = np.array([

100, 200, 350, 400, 500, 650, 700, 800, 950,

1000, 1100, 1250, 1300, 1400, 1550, 1600, 1700,

1850, 1900, 2000, 2150, 2200, 2300, 2450,

2500, 2800, 3000, 3400, 3800, 4000, 4400, 4800, 5000

], dtype=float)

f_med = f_khz * 1e3

att_db_med = np.array([

-19.89, -14.02, -8.57, -7.83, -5.87, -3.67, -2.88, -1.97, -1.09,

-0.71, -0.55, -1.17, -1.05, -1.36, -1.96, -2.55, -3.00,

-3.68, -3.86, -4.31, -5.23, -5.74, -5.51, -6.37,

-6.48, -7.15, -7.96, -9.15, -9.54, -9.89, -10.75, -11.79, -11.39

])

# ======================================

# 3) GRÁFICO COMPARATIVO

# ======================================

plt.figure()

plt.semilogx(f_teo, att_db_teo, label='Simulación V2/V1', linewidth=2)

plt.semilogx(f_med, att_db_med, 'o-', label='Medición laboratorio', markersize=6)

plt.xlabel('Frecuencia [Hz]')

plt.ylabel('Atenuación [dB]')

plt.title('Filtro pasa-banda: simulación vs medición')

plt.grid(True, which='both', ls='--')

# Rango de frecuencias: 100 kHz a 5 MHz

plt.xlim(1e5, 5e6)

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

CÓDIGO DEL FILTRO CARGADO CON ZO 10 VECES MAYOR:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# ======================================

# 1) MEDICIONES DE LABORATORIO

# ======================================

f_khz_med = np.array([10, 100, 500, 800, 1000, 1500,

1800, 2000, 3000, 4000, 5000], dtype=float)

f_med = f_khz_med * 1e3  # Hz

mag_db_med = np.array([

-31.97, -15.35, -0.63, 0.74, -0.30,

1.23, 1.40, 0.95, -2.96, -5.69, -8.20

])

# ======================================

# 2) SIMULACIÓN: H(s) = V2 / V1 (RL = 510 Ω)

# ======================================

R1 = 47.0

R2 = 47.0

RL = 510.0       # Zo 10 veces mayor

L1 = 7.58e-6

L2 = 7.45e-6

C1 = 3.3e-9

C2 = 3.3e-9

# Coeficientes de H(s)

a3 = (C1*C2*L2*R1*R2*RL + C1*L1*L2*RL)

a2 = (C1*L2*R1*RL + C1*L2*R2*RL)

a1 = (C1*R1*R2*RL + L2*RL)

a0 = 0.0

b4 = (C1*C2*L1*L2*R1*R2 + C1*C2*L1*L2*R1*RL)

b3 = (C1*C2*L2*R1*R2*RL + C1*L1*L2*R1 + C1*L1*L2*R2 + C1*L1*L2*RL)

b2 = (C1*L1*R1*R2 + C1*L1*R1*RL + C1*L2*R1*RL + C1*L2*R2*RL

+ C2*L2*R1*R2 + C2*L2*R1*RL)

b1 = (C1*R1*R2*RL + L2*R1 + L2*R2 + L2*RL)

b0 = (R1*R2 + R1*RL)

# Barrido de frecuencia: 10 kHz a 5 MHz

f_teo = np.logspace(np.log10(1e4), np.log10(5e6), 1000)

w = 2 * np.pi * f_teo

s = 1j * w

num = a3*s**3 + a2*s**2 + a1*s + a0

den = b4*s**4 + b3*s**3 + b2*s**2 + b1*s + b0

H = num / den

mag_db_teo = 20 * np.log10(np.abs(H))

# ======================================

# 3) GRÁFICO COMPARATIVO

# ======================================

plt.figure()

# Simulación

plt.semilogx(f_teo, mag_db_teo, label='Simulación V2/V1 (RL = 510 Ω)', linewidth=2)

# Mediciones

plt.semilogx(f_med, mag_db_med, 'o-', label='Medición laboratorio', markersize=6)

plt.xlabel('Frecuencia [Hz]')

plt.ylabel('Magnitud / Atenuación [dB]')

plt.title('Filtro pasa-banda cargado con RL = 510 Ω: simulación vs medición')

plt.grid(True, which='both', ls='--')

plt.xlim(1e4, 5e6)   # 10 kHz a 5 MHz

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

CÓDIGO DEL FILTRO CARGADO CON ZO 10 VECES MENOR:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# ======================================

# 1) MEDICIONES DE LABORATORIO (RL = 5 Ω)

# ======================================

f_khz_med = np.array([10, 100, 500, 800, 1000, 1500,

1800, 2000, 3000, 4000, 5000], dtype=float)

f_med = f_khz_med * 1e3   # Hz

att_db_med = np.array([

-45.66, -33.62, -20.93, -15.09, -5.90,

-16.42, -18.81, -19.96, -24.08, -26.02, -27.73

])

# ======================================

# 2) SIMULACIÓN: H(s) = V2 / V1 (RL = 5 Ω)

# ======================================

R1 = 47.0

R2 = 47.0

RL = 5.0        # Zo 10 veces menor

L1 = 7.58e-6

L2 = 7.45e-6

C1 = 3.3e-9

C2 = 3.3e-9

# Coeficientes de H(s)

a3 = (C1*C2*L2*R1*R2*RL + C1*L1*L2*RL)

a2 = (C1*L2*R1*RL + C1*L2*R2*RL)

a1 = (C1*R1*R2*RL + L2*RL)

a0 = 0.0

b4 = (C1*C2*L1*L2*R1*R2 + C1*C2*L1*L2*R1*RL)

b3 = (C1*C2*L2*R1*R2*RL + C1*L1*L2*R1 + C1*L1*L2*R2 + C1*L1*L2*RL)

b2 = (C1*L1*R1*R2 + C1*L1*R1*RL + C1*L2*R1*RL + C1*L2*R2*RL

+ C2*L2*R1*R2 + C2*L2*R1*RL)

b1 = (C1*R1*R2*RL + L2*R1 + L2*R2 + L2*RL)

b0 = (R1*R2 + R1*RL)

# Barrido de frecuencia: 10 kHz a 5 MHz

f_teo = np.logspace(np.log10(1e4), np.log10(5e6), 1000)  # Hz

w = 2 * np.pi * f_teo

s = 1j * w

num = a3*s**3 + a2*s**2 + a1*s + a0

den = b4*s**4 + b3*s**3 + b2*s**2 + b1*s + b0

H = num / den

att_db_teo = 20 * np.log10(np.abs(H))

# ======================================

# 3) GRÁFICO COMPARATIVO

# ======================================

plt.figure()

# Simulación

plt.semilogx(f_teo, att_db_teo, label='Simulación V2/V1 (RL = 5 Ω)', linewidth=2)

# Mediciones

plt.semilogx(f_med, att_db_med, 'o-', label='Medición laboratorio', markersize=6)

plt.xlabel('Frecuencia [Hz]')

plt.ylabel('Atenuación [dB]')

plt.title('Filtro pasa-banda cargado con RL = 5 Ω: simulación vs medición')

plt.grid(True, which='both', ls='--')

plt.xlim(1e4, 5e6)   # 10 kHz a 5 MHz

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

CÓDIGO DEL FILTRO CARGADO CON ZO Y CON EL ATENUADOR ANTES:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# ======================================

# 1) SIMULACIÓN: circuito completo V2/V1

#    (atenuador + filtro pasa-banda)

# ======================================

# Atenuador (V3/V1)

R1a = 47.0

R2a = 47.0

R3a = 760.0

R4a = 3.3

RLa = 50.0   # carga "ideal" de 50 Ω que ve el atenuador

num_att = RLa * (R1a*R2a + R1a*R4a + R2a*R4a + R3a*R4a)

den_att = (R1a*R2a*R3a + R1a*R2a*RLa +

R1a*R3a*R4a + R1a*R3a*RLa + R1a*R4a*RLa +

R2a*R3a*R4a + R2a*R4a*RLa +

R3a*R4a*RLa)

H_att = num_att / den_att   # constante compleja (real)

# Filtro LC (V2/V3)

R1 = 47.0

R2 = 47.0

RL = 51.0

L1 = 7.58e-6

L2 = 7.45e-6

C1 = 3.3e-9

C2 = 3.3e-9

a3 = (C1*C2*L2*R1*R2*RL + C1*L1*L2*RL)

a2 = (C1*L2*R1*RL + C1*L2*R2*RL)

a1 = (C1*R1*R2*RL + L2*RL)

a0 = 0.0

b4 = (C1*C2*L1*L2*R1*R2 + C1*C2*L1*L2*R1*RL)

b3 = (C1*C2*L2*R1*R2*RL + C1*L1*L2*R1 + C1*L1*L2*R2 + C1*L1*L2*RL)

b2 = (C1*L1*R1*R2 + C1*L1*R1*RL + C1*L2*R1*RL + C1*L2*R2*RL

+ C2*L2*R1*R2 + C2*L2*R1*RL)

b1 = (C1*R1*R2*RL + L2*R1 + L2*R2 + L2*RL)

b0 = (R1*R2 + R1*RL)

# Barrido de frecuencia 10 kHz – 5 MHz

f_teo = np.logspace(np.log10(1e4), np.log10(5e6), 1000)

w = 2 * np.pi * f_teo

s = 1j * w

num_f = a3*s**3 + a2*s**2 + a1*s + a0

den_f = b4*s**4 + b3*s**3 + b2*s**2 + b1*s + b0

H_f = num_f / den_f

# Circuito completo: V2/V1 = H_att * H_f

H_tot = H_att * H_f

mag_tot_db = 20 * np.log10(np.abs(H_tot))

# ======================================

# 2) MEDICIONES DE LABORATORIO

# ======================================

f_khz_med = np.array([10, 100, 500, 800, 1000,

1500, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000], dtype=float)

f_med = f_khz_med * 1e3  # Hz

att_db_med = np.array([

-44.39, -41.88, -29.25, -25.26, -24.36,

-25.41, -27.17, -28.62, -32.22, -31.54, -38.64

])

# ======================================

# 3) GRÁFICO COMPARATIVO

# ======================================

plt.figure()

# Simulación

plt.semilogx(f_teo, mag_tot_db,

label='Simulación V2/V1 (atenuador + filtro)', linewidth=2)

# Mediciones

plt.semilogx(f_med, att_db_med,

'o-', label='Medición laboratorio', markersize=6)

plt.xlabel('Frecuencia [Hz]')

plt.ylabel('Atenuación [dB]')

plt.title('Filtro pasa-banda + atenuador: simulación vs medición')

plt.grid(True, which='both', ls='--')

plt.xlim(1e4, 5e6)  # 10 kHz a 5 MHz

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

CÓDIGO DEL FILTRO CARGADO CON ZO 10 VECES MAYOR Y CON EL ATENUADOR ANTES:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# ======================================

# 1) SIMULACIÓN: circuito completo V2/V1

#    (H(s) ya obtenida para RL = 510 Ω)

# ======================================

# Coeficientes de H(s) = V2/V1

a3 = 9.37278723856467e-13

a2 = 5.92508255328e-06

a1 = 37.7907041184

b4 = 1.31182072376078e-18

b3 = 1.64572775124139e-11

b2 = 1.58251494561547e-04

b1 = 665.9548264048

b0 = 2.1331486928e9

# Barrido de frecuencia: 10 kHz a 5 MHz

f_teo = np.logspace(np.log10(1e4), np.log10(5e6), 2000)

w = 2 * np.pi * f_teo

s = 1j * w

num = a3*s**3 + a2*s**2 + a1*s

den = b4*s**4 + b3*s**3 + b2*s**2 + b1*s + b0

H = num / den

mag_db_teo = 20 * np.log10(np.abs(H))

# ======================================

# 2) MEDICIONES DE LABORATORIO

# ======================================

# Frecuencia en kHz (según la tabla)

f_khz_med = np.array([10, 100, 500, 800, 1000,

1500, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000], dtype=float)

f_med = f_khz_med * 1e3  # Hz

# Atenuación en dB

att_db_med = np.array([

-44.68, -36.55, -24.53, -20.77, -20.16,

-20.51, -22.21, -23.51, -28.21, -31.62, -31.68

])

# ======================================

# 3) GRÁFICO COMPARATIVO

# ======================================

plt.figure()

# Simulación

plt.semilogx(f_teo, mag_db_teo,

label='Simulación V2/V1 (RL = 510 Ω)', linewidth=2)

# Mediciones

plt.semilogx(f_med, att_db_med,

'o-', label='Medición laboratorio', markersize=6)

plt.xlabel('Frecuencia [Hz]')

plt.ylabel('Atenuación [dB]')

plt.title('Filtro pasa-banda + atenuador (RL = 510 Ω): simulación vs medición')

plt.grid(True, which='both', ls='--')

plt.xlim(1e4, 5e6)  # 10 kHz a 5 MHz

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

CÓDIGO DEL FILTRO CARGADO CON ZO 10 VECES MENOR Y CON EL ATENUADOR ANTES:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# ======================================

# 1) SIMULACIÓN: circuito completo V2/V1 (RL = 5 Ω)

# ======================================

# Coeficientes de H(s) = V2/V1 para el circuito completo con RL = 5 Ω

a3 = 9.18900709663200e-15

a2 = 5.80890446400000e-08

a1 = 3.70497099200000e-01

a0 = 0.0

b4 = 1.22468002936374e-19

b3 = 1.56118754890600e-12

b2 = 1.47728247434592e-05

b1 = 6.27283155736000e+01

b0 = 1.99144940800000e+08

# Barrido de frecuencia: 10 kHz a 5 MHz

f_teo = np.logspace(np.log10(1e4), np.log10(5e6), 2000)

w = 2 * np.pi * f_teo

s = 1j * w

num = a3*s**3 + a2*s**2 + a1*s + a0

den = b4*s**4 + b3*s**3 + b2*s**2 + b1*s + b0

H = num / den

mag_db_teo = 20 * np.log10(np.abs(H))

# ======================================

# 2) MEDICIONES DE LABORATORIO (RL = 5 Ω)

# ======================================

f_khz_med = np.array([

10, 100, 500, 800,

1000, 1500, 1800, 2000,

3000, 4000, 5000

], dtype=float)

f_med = f_khz_med * 1e3  # Hz

att_db_med = np.array([

-40.81, -39.50, -40.41, -34.09,

-33.22, -36.98, -40.17, -41.31,

-43.49, -39.34, -37.08

])

# ======================================

# 3) GRÁFICO COMPARATIVO

# ======================================

plt.figure()

# Simulación

plt.semilogx(f_teo, mag_db_teo,

label='Simulación V2/V1 (RL = 5 Ω)', linewidth=2)

# Mediciones

plt.semilogx(f_med, att_db_med,

'o-', label='Medición laboratorio', markersize=6)

plt.xlabel('Frecuencia [Hz]')

plt.ylabel('Atenuación [dB]')

plt.title('Filtro pasa-banda + atenuador – RL = 5 Ω: simulación vs medición')

plt.grid(True, which='both', ls='--')

plt.xlim(1e4, 5e6)  # 10 kHz a 5 MHz

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()